Приложение №1 п.4

техническое задание на закупку ТМЦ

| № п/п | Наименование материалов и оборудования и их характеристики | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бензиновая пила | ## Общие характеристики Тип двигателя - бензиновый Мощность, не менее - 1200 Вт / 1.6 л. с. Количество скоростей - 1 Шаг цепи - 3/8 дюйма ## Обработка Длина шины - 40 см ## Производительность Объем двигателя, не менее - 38 куб. см ## Дополнительно Емкость топливного бака, не менее - 0.44 л Емкость масляного бака, не менее - 0.21 л Функции и возможности - тормоз цепи Вес - 4.6 кг Гарантийный срок, не менее – 24 месяца |
| 2 | Триммер бензиновый | ## Общие характеристики Тип - переносной Ширина скашивания, не менее - 43 см Травосборник - отсутствует ## Двигатель Двигатель - бензиновый Мощность, не менее - 1.5 л.с. Расположение двигателя - верхнее Рабочий объем, не менее – 32,6 куб.см Обороты двигателя, до - 9800 об/мин Топливный бак, не менее - 0,5 л ## Конструкция Ручка - с регулируемой высотой Штанга - прямая Форма рукоятки - Т-образная (велосипедная) Колеса - отсутствуют ## Дополнительная информация Комплектация - леска, нож, плечевой ремень Гарантийный срок, не менее 12 мнсяцев Вес, не менее – 7 кг |
| 3 | Цепь пильная | - Шаг цепи, дюйм - 3/8 (0.375) - Количество звеньев - 56 - Длина шины (дюйм) - 16 - Длина шины (см) - 40 - Ширина паза (мм) - 1.1 |
| 4 | Триммерная катушка | Подача – полуавтоматическая Диаметр шпинделя - M10x1.25LH Количество нитей – 2 шт Диаметр лески – от 2,0мм до 2,4 мм |
| 5 | Виброплита | Вес – 100 кг Тип двигателя - бензиновый Мощность (Вт) - 4000 Центробежная сила, кН - 18 Габариты плиты, мм - 550х450 Реверс - есть Габариты, мм - 800х450х590 Тактность двигателя - 4-х тактный |
| 6 | Вибротрамбовка | Рабочий вес, кг – 68 Двигатель – бензиновый Вибросила, кН – 13 Амплитуда, мм – 65 Топливный бак, л – 3,5 Рабрчая ширина, мм – 280 Мощность двигателя, кВт/л.с. – 2,2/3,0 Обороты, об/мин – 4300 Максимальная глкбина уплотнения – 50 Максимальная скорость хода, м/мин – 13,5 Ширина пяты, мм – 165-230-260-330-400 Кол-во ударов в минуту – 680 Производительность по площади м2/ч – 225 Гарантийный срок, не менее – 24 месяцев |
| 7 | Генератор бензиновый | Тип электрогенератора - бензиновый Тип запуска - ручной Число фаз - 1 (220 вольт) Мощность двигателя - 13 л.с. Число тактов - 4 Тип охлаждения - воздушное Объем бака - 25 л Активная мощность - 4 кВт Уровень шума - 96 дБ Глушитель - есть Защита от перегрузок - есть Вольтметр - есть Выход 12 В - есть, 1 розетка Габариты (ШхВхГ) - 700x580x540 мм Гарантийный срок, не менее – 24 месяцев |
| 8 | Резчик швов | Глубина резания , мм125 Вес, кг – 70 Диаметр диска, мм – 350 Мощность (Вт) - 4000 Габариты, мм - 1050х580х910 Тип двигателя - бензиновый Посадочный диаметр, мм - 25.4 Мощность (л.с.) - 5,5 Частота вращения шпинделя, об/мин3600 Гарантийный срок, не менее 24 месяцев |
| 9 | Бензиновый генератор | ## Основные характеристики Тип электрогенератора - бензиновый Тип запуска - электрический, ручной Число фаз - 3 (380/220 вольт) ## Двигатель и топливо Двигатель – 24 л.с Объем двигателя - 680 куб.см Число цилиндров - 2 Число тактов - 4 Количество оборотов - 3000 Тип охлаждения - воздушное Марка бензина - АИ-92 Объем бака - 35 л ## Генератор Тип генератора - синхронный Активная мощность - 7.20 кВт Максимальная мощность - 8 кВт ## Конструкция и особенности Уровень шума - 82 дБ Колёса - есть Глушитель - есть Защита от перегрузок - есть Вольтметр -есть Счётчик моточасов - есть Число розеток 220 В - 4 Выход 12 В - есть, 1 розетка Габариты (ШхВхГ) - 785x795x625 мм Вес - 155 кг Гарантийный срок -, не менее – 36 месяцев |

Главный инженер                                                                                Казенков А.Н.

«____»_________2021г.