Приложение № 2 к договору

№__________ от «__»_______2021г.

Техническое задание на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования,

технического диагностирования

| 1. | Заказчик | АО «АТЭК» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место оказания услуг | Районы Краснодарского края и Республики Адыгея |  |
| 3. | Основание для оказания услуг | График проведения ЭПБ |  |
| 4. | Наименование и местоположение объектов | Детально отражено в перечне технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности |  |
| 5. | Этапы оказания услуг | I-этап - Анализ имеющейся технической документации, ознакомления со схемами и режимами работы диагностируемого оборудования. - Разработка и согласование с Заказчиком Программы проведения работ по каждому типу оборудования, в соответствии с видом диагностического обслуживания. - Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ. - Подготовительные работы (снятие теплоизоляции (выполняется Заказчиком), зачистка, подготовка инструмента, настройка приборов и т.д.) необходимые для проведения диагностирования объекта контроля. - Приборные и инструментальные диагностические обследования оборудования. - Анализ результатов приборных и инструментальных обследований и оценка параметров технического состояния диагностируемого оборудования. - Подготовка и предоставление Заказчику Технического отчета (Информационного отчета) по результатам проведения полевых работ. II-этап - Составление отчетной документации (заключения, технического отчета, формуляра технического состояния, паспорта и т.д.) о техническом состоянии диагностируемого оборудования. - Передача Заказчику для анализа и согласования проекта отчетной документации. - Анализ сведений, содержащихся в отчетной документации, внесение корректировок Заказчика. - Внесение в реестр заключений ЭПБ, согласованных с Заказчиком, в территориальных органах Ростехнадзора РФ. - Передача Заказчику отчетной документации (заключение ЭПБ с письмом об уведомлении о внесении в реестр), актов о проведенных ТО, ТД. - Внесение уполномоченным представителем Исполнителя записей в паспорта оборудования, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. |  |
| 6. | Сроки оказания услуг | Дата начала оказания услуг | После заключения договора |
|  |  | Дата окончания оказания услуг | В соответствии с графиком |
|  |  | Предоставление выводов о возможности либо невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации Объекта(ов) в течение периода, кратного межремонтному интервалу, и последующего шестимесячного периода | По мере готовности, но не позднее пяти дней от даты окончания проведения диагностических работ |
|  |  | Предоставление актов о техническом диагностировании |  |
|  |  | Предоставление актов о техническом освидетельствовании |  |
|  |  | Предоставление проекта(ов) заключения ЭПБ. |  |
|  |  | Предоставление заключения ЭПБ и внесение записей о проведенных работах в паспорта оборудования. |  |
| 7. | Объем работ и видов исследований в рамках оказания услуг | Полный объем исследований определяется программой ЭПБ, технического диагностирования, согласованной с АО «АТЭК». Минимальный объем должен в себя включать при проведении ЭПБ, технического диагностирования дымовых труб: - анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной); - наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль; - неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия; - проведение коррозионных исследований; - проверка молниезащиты и заземления; - определение технического состояния и соответствие требованиям промышленной безопасности всех элементов дымовой трубы; - анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность и устойчивость; - анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния; - определение остаточного ресурса; - определение срока возможной дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» 21.07.1997 в редакции от 08.12.2020 г. |  |
| 8. | Требования к оказанию услуг | - Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня подписания договора. Срок проведения ЭПБ, технического диагностирования определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией от Заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов, имеющихся в наличии у Заказчика. - Обеспечить выполнение ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в сроки, назначенные заказчиком в Графиках проведения работ или по дополнительному письменному уведомлению. - До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком Программу проведения экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования по каждому виду объектов. - Проводить согласование Программы с Заказчиком, в случаях внесения изменений, по решению экспертов в ходе проведения ЭПБ, технического диагностирования. - До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями ФНиП в области промышленной безопасности. - При проведении осмотра дымовых труб, Исполнитель обязан применять исправные и проверенные СИЗ. - Исполнитель обязан оказать услуги ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. - Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику в период экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ, ТД (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). - В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования. - Исполнитель обязан принимать участие в проведении испытаний объекта экспертизы. - Обеспечить внесение в паспорт (дубликат паспорта) объекта сведений о результатах диагностирования, разрешенных параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации. - В случае выявления несоответствий препятствующих выдачи Исполнителем положительного заключения ЭПБ, ТД Исполнитель должен уведомить Заказчика в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта. Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованное пояснение для принятия решения, перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. - Исполнитель обязан направить Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе на согласование проект заключения ЭПБ, ТД не позднее 5 календарных дней с момента обследования объекта экспертизы. - В течение десяти дней с момента согласования заключения ЭПБ с Заказчиком внести в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. - В случае отсутствия паспорта технического устройства – исполнитель обязан составить дубликат паспорта. - В случае предоставления некачественных и «заведомо ложных заключений ЭПБ» Исполнитель несет перед Заказчиком административную и (или) уголовную ответственность. |  |
| 9. | Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению) | Исполнитель должен иметь лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы промышленной безопасности. Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Краснодаре на весь период исполнения договора. Работы должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций. У экспертов обязательно наличие высшего образования, аттестация в области в области промышленной безопасности соответствующей объекту экспертизы. Стаж работы должен составлять не менее 5 лет в соответствующей области аттестации. |  |
| 10. | Форма предоставления результатов и требования к ним. | - Заключение(я), оформленное(ые) в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N420, подписанное руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием количества листов. - Уведомление(я) о внесении заключения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. - Акты проведения технического освидетельствования. - Отчеты по результатам технического диагностирования. - Акты о проведении ревизии технических устройств с приложенными протоколами и заключениями о проведенных исследованиях |  |
| 11. | Условия оплаты | Оплата осуществляется поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому отдельному филиалу Заказчика. |  |
| 12. | Класс опасности ОПО | ОПО средней опасности, 3 класс. |  |

| Исполнитель: __________________/___________________ | Заказчик: ___________________/А.Д. Ловчиков |
| --- | --- |