# Приложение № 2

# к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

АО «АТЭК»

__________В.А. Харченко

«____»    ________  2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на закупку ТМЦ по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре».

от « 27 » Февраля  2018 г.

Подразделение: Дирекция по строительству АО «АТЭК»

Центр финансовой ответственности (объект): «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки | Техническое перевооружение котельной филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» по адресу: г.Краснодар ул.Агрономическая, 1 |
| 2 | Наименование поставляемого оборудования | 1. Котел водогрейный стальной газовый Unical Ellprex 3000 – 1 шт. 2. Горелка газовая Ecoflam BLU 4000.1 PR TL – 1 шт. 3. Газовая рампа GT-S2-VGD20-RP50-BLU/MULTI – 1 шт. 4. Соединительная трубка GTCP50RP50 платформа 320/380/280 – 1 шт. 5. Вставка антивибрационная RP50-2” – 1шт. 6. Демпфирующий дроссель для SKP25 – 1шт. 7. Желтая задающая пружина для SKP20/25 (15-120 мбар) – 1 шт. 8. Реле максимального давления газа KITPRES50, 2,5-50 mbar – 1 шт. 9. Устройство контроля герметичности VPS504 для VGD20503 – 1 шт. 10. Фильтр газа RP50-2” – 1 шт. 11. Шаровый кран отсечки газа RP50-2” – 1 шт. 12. Датчик температуры воды 0-130С – 1 шт. 13. Модулирующий пид-регулятор для плавно-двуступенчатых горелок KITMD-RWF50 – 1 шт. |
| 3 | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров | Тепловая мощность котла – 3000 кВт, максимальное рабочее давление – 6,0 бар, вес – 5110 кг, габариты (Д*Ш*В) – 3835*1720*1990мм. Горелка: минимальная/максимальная производительность по теплу 875/3900 кВт. |
| 4 | Количество поставляемого товара | Согласно спецификации рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре». |
| 5 | Срок поставки товара | Не более 40 календарных дней с момента подписания договора |
| 6 | Место поставки товара | г. Краснодар, ул. Селезнёва,199 |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров | Паспорт, Сертификат качества, Инструкция по монтажу и эксплуатации, Разрешительная документация. |
| 8 | Шефмонтаж и пусконаладочные работы | - |
| 9 | Техническое обслуживание, сервис | - |
| 10 | Запасные части , расходные материалы | - |
| 11 | Обучение сотрудников | - |
| 12 | Согласование административных органов, органов надзора | - |
| 13 | Прочие затраты | Доставка (входит в стоимость) |

Согласовано:

Директор по строительству _____________________________М.С. Петин

Составил:

Заместитель начальника ОКС __________________________П.О. Долгарев