СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________от__________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                                 «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F601 Standard QSTRU; Переносной двухканальный ультразвуковой расходомер Fluxus F601 QSTRU. Питание от встроенной аккумуляторной батареи или от 220В.. Исполнение по взрывозащите: общепромышленное;. Каналов измерения - 2.. Диапазон измерения скорости: 0,01…25м/сек.. Погрешность: +/-0,5…1%.. Пересчет в объемный и массовый расход, измерение скорости потока, сумматор накопленного объема.. Выходы: RS232 (для снятия архивов; ПО и кабель связи в. комплекте); 0/4..20 мА пассивный - два; бинарный - два.. Рабочая температура преобразователя: -10°C ... 60°C.. В комплекте: кейс для переноски; рулетка; смазка для. накладных датчиков; зарядное устройство;. CDQ; Накладные у/з датчики CDQE для подключения к F601,. (комплект на один канал).. Исполнение по взрывозащите: общепромышленное;. Диаметр трубы: 10…400 мм.. Рекомендованный: 25…150 мм.. Длина кабеля: 3 м. Температурный диапазон: -40°C…+130°C (кратковр. до +180°C). смазочно-охлаждающая эмульсия 100 гр.. Крепление с помощью бегунков на линейке с цепочками.. Опции; Ультразвуковой толщиномер. Подключается к F601. Диапазон. измерений: 0,01..200 мм; Погрешность: 0,1 мм; Диапазон температур: 0..200 °C. Кабель 1,5 м. накладные термометры сопротивления, датчики давления.. Расходомер используется для измерения расхода жидкостей (в т.ч. воды, масел и др.) на трубах различного диаметра без остановки процесса.. Ультразвуковые датчики накладного типа устанавливаются на участок трубопровода, освобожденного от изоляции. Окружающая среда: воздух. Условия эксплуатации от -35° до +50°C.. | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение _____ (_____________) недель с момента заключения договора            с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2014 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, соответствовать ГОСТу, ТУ. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом-изготовителем. Обязательно наличие паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар, Инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок – 2 (два) года.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.

- Общая сумма договора не может превышать ______руб.(_____________рублей _________копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: Полное наименование организации Юридический адрес Почтовый адрес ИНН КПП ОКПО ОГРН Р/С К/С БИК Полное наименование банка тел: факс E-mail __________________ ____________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатели: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» ___________________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |